普通科實驗室安全守則題庫

一、是非題：

(O)1.實驗室內的緊急淋浴沖眼設備，應定期放水以保持設備水源乾淨，避免緊急狀況發生後造成二次傷害。

(X)2.在實驗室操作實驗時，為了保持愉快的心情，實驗過程嬉戲玩笑並無妨。

(O)3.學生在使用化學藥品應有教師在旁指導切勿自行操作。

(O)4.實驗室的逃生出入口應保持暢通，不可堆積雜物。
(O)5.實驗室內電器接地主要的目的為保護操作人員及設備的安全。

(O)6.因觸電而產生的意外傷害，稱之為觸電事故。

(X)7.觸電事故的嚴重程度因素很多，但與個人的電阻值及電流的大小無關。

(X)8.發現電線或電路絕緣部分之損壞程度很輕，不用檢修暫可使用。

(O)9.絕對禁止以手試電。

(O)10.拔卸插頭時應握住插頭處，才不致拉斷導線。

(O)11.手足潮濕或赤腳時，不可碰觸或操作電器設備。

(O)12.只要腳底穿著絕緣鞋，檢修電器時偶而觸及導電部份，不會有觸電的危險。

(O)13.電路短路引起的高溫會造成電器火災。

(O)14.電路電流超過額定安全電流產生高溫也會引起電氣火災。

(X)15.電力、電燈和電話線路、收音機和電視的天線都具有避雷針的放電效果，可幫助避免電擊災害。

(X)16.開關及保險絲應正確地裝在接地線上。

(X)17.實驗室應設有急救箱，以供安全檢查用，不必太多的藥品。

(X)18.可以用電線、繩索或吉他狹窄的東西作止血帶。

(O)19.實驗室內應該設有急救箱，置放各種器材及必須藥品。

(O)20.如被強酸或強鹼潑濺，應立即用大量水沖洗,並作緊急救護，再請醫生治療。

(X)21.化學變化、靜電、閃電，不會引起火災。

(X)22.化學燒傷，應馬上塗敷油膏以防發炎。
(X)23.酸性藥品灼傷應以鹼性藥品中和之。
(O)24.實驗室內，存放酸或鹼的容器應標明清楚.

(O)25.護目鏡主要是防止化學藥劑噴濺至眼睛。

(O)26.當藥品不慎濺到眼睛時，應立即以溫和的飲用水(淨水)沖洗至少15分鐘。

(O)27.金屬燃燒時能發出強光，未使用墨鏡時可能傷害視力，故應佩戴防護眼鏡。

(O)28.加熱試管時，開口絕對禁止朝向他人，應朝向無人方向或使用擋板，以免內容物噴出傷人。

(O)29.使用儀器前應詳閱操作手冊，熟悉正確的操作程序、緊急關機步驟並了解可能發生的危險。

(O)30.若遇火災等事故，不可搭乘電梯逃生。

二、單選題：

(A)31.接地線通常會以何種顏色導線作為區隔？ (A)綠色 (B)紅色 (C)黃色 (D)白色。

(A)32.電流流過何器官最危險？ (A)心臟 (B)兩耳 (C)兩手 (D)兩肩。
(C)33.稀釋強酸應把 (A)酸液迅速倒入水中 (B)水倒入酸液中 (C)酸液緩慢倒入水中 (D)以上皆非。

(C)34.下列何者不是正確的實驗態度？ (A)作實驗時要集中精神，謹慎而有條理 (B)實驗後要迅速完成清潔、物品歸位等工作 (C)危險一定不會發生在我身上 (D)安全預防措施一定要實驗前事先了解 (E)即使是熟悉、例行的實驗或操作亦應審慎的進行，不可輕視而疏忽。

(E)35.下列何者不是實驗室一般防護具？ (A)護目鏡 (B)緊急沖淋設備 (C)一般外傷用急救箱

(D)滅火毯 (E)手電筒。

(A)36.下列何者非個人在實驗室應注意的事項？ (A)實驗室內不可吃東西，可以喝東西 (B)禁止在實驗室抽菸 (C)在實驗室內不要使用化妝品，因為實驗室中的化學物質蒸氣可能吸附於化妝品的油脂成份中 (D)即使實驗過程中有配戴手套，離開實驗室前都要用肥皂徹底清洗雙手及手臂 (E)實驗時個人物品應放置清潔之處以免受到污染。

(D)37.實驗室發生火災時，下列處理方式，何者錯誤？ (A)立刻熄滅酒精燈或本生燈等火焰，關閉電源總開關 (B)鈉著火時，可用石墨粉撲熄之 (C)將易燃性物質儘量搬離火源 (D)有機溶劑或油類著火時可用水來滅火 (E)火勢一發不可收拾，情況告急時，立即撥電話119報警。

(C)38.當強烈地震發生導致實驗室化學藥品架傾倒，酒精瓶破裂燃燒，水銀外洩。下列何者是最

優先之應變行動? (A)滅火 (B)處理水銀洩漏 (C)疏散逃生 (D)組織應變小組。

(B)39.當電氣設備著火時，下列何種滅火方式不宜? (A)試著切斷電源 (B)以大量水冷卻現場，降溫滅火 (C)使用CO2滅火器 (D)情況告急時，立即撥電話119報警。